TALLER DE RECUPERACION DE FISICA		GRADO UNDECIMO

- Partículas que forman el átomo, descripción de cada una de ellas.

- Define corriente eléctrica.

- ¿Qué son materiales aislantes y conductores?

- Define semiconductores.

- Define, busca sinónimos e indica la unidad en la que se mide:

  - Voltaje.

  - Intensidad de corriente eléctrica.

  - Resistencia eléctrica.

  - Potencia

  - Energia

- Cuáles son los elementos de un circuito eléctrico.

- Explica la ley de Ohm.

- En un circuito en serie si tenemos tres resistencias de 1, 2 y 6 ohmios respectivamente la resistencia total será mayor, menor o igual que cada una de las resistencias? Justifica tu respuesta.

- Si tenemos un circuito serie con una pila de 12V y tres bombillas y otro circuito paralelo con la misma pila y las mismas bombillas ¿Qué bombillas lucirán más las de serie o paralelo? Justifica tu respuesta.

- En un circuito en paralelo si tenemos tres resistencias de 1, 2 y 6 ohmios respectivamente la resistencia total será mayor, menor o igual que cada una de las resistencias? Justifica tu respuesta

- Calcula la resistencia equivalente de tres resistencias de 1, 4 y 8 Ω en cada uno de los siguientes casos:

  - Están asociadas en serie.

  - Están asociadas en paralelo.

R 1= 5Ω

R2=1Ω

V = 4,5 v

R3=3Ω

- En el circuito de la figura calcula:

  - Resistencia total.

  - Voltaje total.

  - Intensidad total.

  - Caída de voltaje

R1=2 Ω

R2=4 Ω

R3=1 Ω

V = 3 V

En el circuito de la figura calcula:

  - Resistencia total.

  - Voltaje total.

  - Intensidad total.

  - Intensidades parciales

- En el circuito de la figura calcula:

  - Intensidad  para cada resistencia.

  - Voltaje  para cada una de las resistencias.

R1=3 Ω

R2=6 Ω

V = 6 V

- En el circuito de la figura calcula:

  - Voltaje  para cada una de las resistencias.

  - Intensidad  para cada resistencia.

- En el circuito determina el voltaje y la intensidad en cada una de las resistencias

- Una estufa tiene una potencia de 2000 w y está conectada durante 3 horas a un voltaje de 110 v.

Calcula:

  - Energía consumida en Kwh.

  - Intensidad que circula por la plancha.

  - Resistencia de la plancha

- Estudia los crucigramas y los exámenes parciales que trabajamos en clase.

- BANCO DE PREGUNTAS ICFES (cada pregunta se puede ampliar, con los recuadros)